Технический документ №2

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

плагина «Квартирография» для Autodesk Revit

Дата формирования: 20.04.2026

Версия документа: 1.1

Связанный документ: Технический документ №1 - Техническое задание

# 1. Общие положения

Настоящий документ определяет программу и методику испытаний (ПМИ) плагина «Квартирография» для Autodesk Revit. Испытания проводятся для подтверждения соответствия системы требованиям, зафиксированным в техническом задании документа №1.

ПМИ устанавливает состав проверок, требования к тестовой среде, порядок проведения испытаний, критерии успешности и состав отчетных документов по результатам испытаний.

# 2. Объект испытаний

Наименование: плагин «Квартирография» (Apartmentography Add-in).

Назначение: автоматизированный расчет квартирографии по помещениям Autodesk Revit и запись результатов в параметры Room.

Целевая среда: Autodesk Revit 2025, Windows x64, .NET 8.0-windows.

Проверяемые компоненты: WPF-интерфейс, Revit ExternalEvent bridge, сбор помещений, автоподбор параметров, ручной режим параметров, расчетный модуль, запись результатов, сохранение настроек, обработка ошибок.

# 3. Цели испытаний

Подтвердить выполнение функциональных требований документа №1: FR-01 - FR-20.

Подтвердить выполнение ключевых нефункциональных требований документа №1: NFR-01 - NFR-10.

Проверить корректность расчетов в режимах Legacy и Accurate.

Проверить корректность записи результатов в параметры Revit с учетом типов данных.

Проверить поведение системы при ошибках модели, настроек и параметров.

# 4. Требования к тестовой среде

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows 10/11 x64 или корпоративный образ, поддерживающий Autodesk Revit 2025. |
| Autodesk Revit | Autodesk Revit 2025 с доступом к RevitAPI.dll и RevitAPIUI.dll. |
| Плагин | Собранная версия Apartmentography.Addin.dll и корректно подключенный .addin-манифест Revit. |
| .NET | .NET 8 Desktop Runtime или среда, совместимая с net8.0-windows WPF. |
| Права пользователя | Права на запуск Revit, загрузку add-in и изменение параметров в тестовой модели. |
| Тестовые модели | Набор RVT-файлов с помещениями, уровнями, параметрами Room и эталонными ожидаемыми результатами. |
| Журналирование | Возможность просмотра Debug/Trace-логов или фиксации сообщений UI при ошибках. |

# 5. Требования к тестовым данным

| ID | Набор данных | Назначение | Минимальный состав |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Базовая квартира | Проверка простого расчета по всей модели | 1 квартира, помещения типов 1 и 2, заполненный ID квартиры. |
| TD-02 | Квартира с летними помещениями | Проверка коэффициентов балкона, лоджии и террасы | Типы 1, 2, 3, 4, 5; эталонные площади. |
| TD-03 | Несколько квартир | Проверка группировки по ID квартиры | Не менее 3 квартир с разными ID. |
| TD-04 | Несколько уровней | Проверка фильтра уровня | Помещения минимум на 2 уровнях. |
| TD-05 | Двухуровневая квартира | Проверка IncludeDuplex | Одна квартира с помещениями на двух уровнях и общим ID. |
| TD-06 | Ручные параметры | Проверка ручного выбора источников и целей | Параметры String, Integer, Area, Number и Text для записи результатов. |
| TD-07 | Ошибочная модель | Проверка диагностируемых отказов | Отсутствуют целевые параметры или отсутствуют Rooms. |

# 6. Общая программа испытаний

Подготовить тестовую среду и установить проверяемую сборку плагина.

Открыть тестовую модель Revit и убедиться в загрузке команды «Квартирография».

Провести функциональные проверки по разделу 8 настоящего документа.

Провести нефункциональные проверки по разделу 9 настоящего документа.

Сопоставить фактические результаты с допустимыми результатами и критериями успешности.

Зафиксировать результаты в отчете о результатах испытаний.

Оформить акт испытаний с итоговым решением: принято, принято с замечаниями или не принято.

# 7. Общие критерии успешности

Все обязательные проверки со статусом «Критичный» завершены успешно.

Для расчетных проверок фактические значения совпадают с эталоном с учетом выбранного шага округления.

Для проверок записи параметры Revit заполнены ожидаемыми значениями и типами без нарушения транзакционной целостности.

Для негативных сценариев система возвращает понятное сообщение об ошибке или предупреждение без необработанного исключения.

# 8. Функциональные проверки

| ID | Требование | Проверка | Действия | Допустимый результат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | Запуск плагина | Открыть Revit, запустить команду плагина. | Открыто окно «Квартирография»; повторный запуск активирует существующее окно. | Критичный |
| TC-02 | FR-02 | Загрузка уровней | Открыть модель TD-04, запустить плагин. | В списке уровней отображаются уровни модели, отсортированные по высоте. | Высокий |
| TC-03 | FR-03 | Каталог параметров Room | Открыть модель TD-06, включить ручной режим. | В списках доступны параметры String, Integer, Area и Number в корректных группах. | Высокий |
| TC-04 | FR-04 | Расчет по всей модели | Выбрать «По всем уровням», выполнить расчет TD-03. | Итоги рассчитаны по всем помещениям с заполненным ID квартиры. | Критичный |
| TC-05 | FR-04 | Расчет по выбранному уровню | Выбрать конкретный уровень в TD-04, выполнить расчет. | В расчет попали только помещения выбранного уровня. | Критичный |
| TC-06 | FR-05 | Двухуровневые квартиры | В TD-05 выбрать один уровень и включить IncludeDuplex. | В расчет включены все помещения квартир, которые встречаются на выбранном уровне. | Критичный |
| TC-07 | FR-06 | Legacy расчет | В TD-02 выбрать Legacy, шаг 0.01, выполнить расчет. | Итоги соответствуют правилу: округление по помещению, затем суммирование. | Критичный |
| TC-08 | FR-06 | Accurate расчет | В TD-02 выбрать Accurate, шаг 0.01, выполнить расчет. | Итоги соответствуют правилу: суммирование сырых значений, затем округление итога. | Критичный |
| TC-09 | FR-07 | Коэффициенты типов помещений | Задать коэффициенты для типов 1..5 и выполнить расчет. | Площадь с коэффициентом рассчитана с учетом типа помещения. | Критичный |
| TC-10 | FR-08 | Округление 0.01/0.1 | Выполнить расчет одного набора с шагом 0.01 и 0.1. | Результаты округлены выбранным шагом; формат текстовой записи соответствует шагу. | Высокий |
| TC-11 | FR-09 | Валидация коэффициентов | Ввести отрицательный или нечисловой коэффициент и нажать «Рассчитать». | Расчет не запускается; отображается сообщение о проверке коэффициентов. | Высокий |
| TC-12 | FR-10 | Автоподбор параметров | В TD-06 отключить ручной режим и выполнить расчет. | Система находит параметры либо возвращает диагностируемую ошибку. | Высокий |
| TC-13 | FR-11 | Ручной режим: неполные параметры | Включить ручной режим, оставить обязательное поле пустым, нажать «Рассчитать». | Расчет не выполняется; отображается сообщение о выборе обязательных параметров. | Высокий |
| TC-14 | FR-11 | Ручной режим: полный набор | Выбрать все обязательные параметры в TD-06 и выполнить расчет. | Расчет и запись выполнены по выбранным вручную параметрам. | Критичный |
| TC-15 | FR-12 | Игнорирование пустого ID | В TD-03 очистить ID квартиры у части помещений. | Помещения без ID не участвуют в агрегации; операция завершается контролируемо. | Средний |
| TC-16 | FR-13 | Классификация типа | Проверить Integer-коды 1..5 и строковый fallback. | Типы читаются корректно; неизвестный тип обрабатывается как нежилое по умолчанию. | Средний |
| TC-17 | FR-14 | Итоги по квартире | Выполнить расчет TD-02 и сверить итоговые показатели. | Все итоговые показатели совпадают с эталоном. | Критичный |
| TC-18 | FR-15 | Покомнатные значения | Настроить цели RoundArea и RoundCoeffArea. | Покомнатные значения записаны для каждого обновленного Room при наличии целевых параметров. | Средний |
| TC-19 | FR-16 | Запись в разные типы параметров | Проверить запись в Area, Number, String и Integer RoomsCount. | Значения записаны в корректных единицах и форматах. | Критичный |
| TC-20 | FR-17 | Ошибка записи и транзакция | Создать readonly или недоступный параметр. | Ошибки отражены в отчете; транзакция не оставляет неконсистентное состояние при исключении. | Критичный |
| TC-21 | FR-18 | Отчет выполнения | Выполнить расчет с успешными и пропущенными помещениями. | В статусе отображены UpdatedRooms, SkippedRooms, число ошибок и предупреждений. | Высокий |
| TC-22 | FR-19 | Сохранение настроек | Изменить настройки, выполнить расчет, закрыть и открыть плагин. | Настройки восстановлены из %APPDATA%/Apartmentography/settings.json. | Средний |
| TC-23 | FR-20 | Нет активного документа | Запустить сценарий без активного документа, если среда позволяет. | Система возвращает сообщение «Нет активного документа Revit». | Средний |
| TC-24 | FR-20 | Нет помещений | Открыть TD-07 без Rooms и выполнить расчет. | Система возвращает сообщение об отсутствии помещений или пустой каталог параметров. | Высокий |

# 9. Нефункциональные проверки

| ID | Требование | Проверка | Действия | Допустимый результат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTC-01 | NFR-01 | Производительность | На модели не менее 1000 помещений выполнить расчет и запись. | Операция завершается в приемлемое интерактивное время; UI доступен после завершения операции. | Высокий |
| NTC-02 | NFR-02 | Надежность | Смоделировать исключение при записи параметра. | Система возвращает контролируемый отчет, транзакции закрыты или откачены. | Критичный |
| NTC-03 | NFR-03 | Целостность данных | Проверить запись в параметры разных StorageType и readonly. | Некорректные параметры пропускаются или фиксируются ошибкой без порчи данных. | Критичный |
| NTC-04 | NFR-04 | Совместимость | Запустить сборку в Revit 2025 x64. | Плагин загружается и выполняет основной сценарий. | Критичный |
| NTC-05 | NFR-05 | Удобство интерфейса | Проверить доступность всех настроек и статусов. | Пользователь понимает область расчета, режим, коэффициенты, ошибки и результат выполнения. | Средний |
| NTC-06 | NFR-06 | Сопровождаемость | Провести статический обзор структуры проекта. | Компоненты разделены по слоям UI/Core/Services/RevitBridge. | Средний |
| NTC-07 | NFR-07 | Логирование | Вызвать ошибочный сценарий и проверить Debug/Trace. | Событие содержит контекст Apartmentography и текст исключения. | Средний |
| NTC-08 | NFR-08 | Локализация чисел | Ввести коэффициенты с точкой и запятой. | Оба формата корректно парсятся как неотрицательные числа. | Средний |
| NTC-09 | NFR-09 | Отсутствие сетевых зависимостей | Выполнить основной сценарий без доступа к сети. | Расчет работает локально и не требует внешних сервисов. | Низкий |
| NTC-10 | NFR-10 | Устойчивость к модели | Запустить расчеты на модели с нестандартными или отсутствующими параметрами. | Пользователь получает диагностируемые ошибки и предупреждения. | Высокий |

# 10. Методика выполнения расчетных проверок

Зафиксировать исходные значения площадей помещений в м².

Зафиксировать ID квартиры и код типа помещения для каждого Room.

Выбрать режим расчета Legacy или Accurate.

Задать коэффициенты и шаг округления.

Выполнить расчет в плагине.

Считать записанные значения из параметров Room.

Сравнить фактические значения с эталоном с учетом шага округления.

Для режима Legacy эталон рассчитывается через предварительное округление площади каждого помещения и площади с коэффициентом каждого помещения, затем суммирование по квартире. Для режима Accurate эталон рассчитывается через суммирование исходных площадей и площадей с коэффициентом по квартире с последующим округлением итогов.

# 11. Порядок оформления результатов

Отчет о результатах испытаний: содержит перечень тестов, фактические результаты, статусы, дефекты и приложения с расчетными эталонами.

Акт испытаний: содержит итоговое решение комиссии или ответственного лица о соответствии системы требованиям ТЗ №1.

Статусы тестов: «Успешно», «Не успешно», «Не применимо», «Заблокировано».

Классы дефектов: Блокирующий, Критичный, Значительный, Незначительный, Замечание.

# 12. Критерии итогового решения

| Решение | Условия |
| --- | --- |
| Принято | Все критичные и высокоприоритетные проверки успешны; нет блокирующих и критичных дефектов. |
| Принято с замечаниями | Критичные проверки успешны; имеются дефекты среднего или низкого уровня, не влияющие на основной сценарий расчета и записи. |
| Не принято | Есть неуспешная критичная проверка или дефект, блокирующий расчет, запись, запуск или целостность данных. |

# 13. Шаблон отчета о результатах испытаний

Наименование системы и версия сборки.

Дата, место и состав участников испытаний.

Описание тестовой среды: ОС, версия Revit, версия плагина, тестовые модели.

Сводная таблица результатов испытаний.

Детальные результаты по каждому тест-кейсу.

Перечень выявленных дефектов и замечаний.

Приложения: эталонные расчетные таблицы, скриншоты, выгрузки параметров, журналы.

Итоговое заключение.

| ID теста | Дата | Исполнитель | Фактический результат | Статус | Дефект/комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 14. Шаблон акта испытаний

АКТ ИСПЫТАНИЙ

Мы, нижеподписавшиеся, провели испытания плагина «Квартирография» для Autodesk Revit в соответствии с настоящей Программой и методикой испытаний.

По результатам испытаний установлено:

Количество проведенных проверок: _____.

Количество успешных проверок: _____.

Количество неуспешных проверок: _____.

Количество заблокированных или неприменимых проверок: _____.

Количество выявленных дефектов: _____.

Итоговое решение: принято / принято с замечаниями / не принято.

Основание решения: ________________________________________________________________.

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель заказчика |  |  |  |
| BIM-координатор |  |  |  |
| Ответственный за испытания |  |  |  |
| Разработчик/сопровождение |  |  |  |

# 15. Приложение А. Трассировка требований и проверок

| Требование документа №1 | Проверки ПМИ |
| --- | --- |
| FR-01 | TC-01 |
| FR-02 | TC-02 |
| FR-03 | TC-03 |
| FR-04 | TC-04, TC-05 |
| FR-05 | TC-06 |
| FR-06 | TC-07, TC-08 |
| FR-07 | TC-09 |
| FR-08 | TC-10 |
| FR-09 | TC-11 |
| FR-10 | TC-12 |
| FR-11 | TC-13, TC-14 |
| FR-12 | TC-15 |
| FR-13 | TC-16 |
| FR-14 | TC-17 |
| FR-15 | TC-18 |
| FR-16 | TC-19 |
| FR-17 | TC-20 |
| FR-18 | TC-21 |
| FR-19 | TC-22 |
| FR-20 | TC-23, TC-24 |
| NFR-01 | NTC-01 |
| NFR-02 | NTC-02 |
| NFR-03 | NTC-03 |
| NFR-04 | NTC-04 |
| NFR-05 | NTC-05 |
| NFR-06 | NTC-06 |
| NFR-07 | NTC-07 |
| NFR-08 | NTC-08 |
| NFR-09 | NTC-09 |
| NFR-10 | NTC-10 |