Технический документ №8

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

по работе с плагином «Квартирография» для Autodesk Revit

Дата формирования: 20.04.2026

Версия документа: 1.0

Связанные документы: BRD №3, ТЗ №1, ПМИ №2, Архитектура №4, Модели данных №5, UML №6, User Stories №7

# 1. Назначение методички

Настоящее методическое руководство предназначено для пользователей плагина «Квартирография» и описывает функционал, порядок работы, подготовку модели, реализованные сущности, настройки, результаты расчета и типовые действия при ошибках.

Документ ориентирован на проектировщиков, BIM-координаторов и специалистов, выполняющих расчет квартирографии в Autodesk Revit.

# 2. Краткое описание плагина

Плагин «Квартирография» автоматизирует расчет площадей квартир по помещениям Revit. Он собирает Room-элементы, группирует их по идентификатору квартиры, применяет тип помещения, коэффициенты и правила округления, после чего записывает итоговые показатели обратно в параметры помещений.

Расчет выполняется в активной модели Autodesk Revit.

Результаты записываются в параметры Room.

Поддерживаются расчет по всей модели и расчет по выбранному уровню.

Поддерживается учет двухуровневых квартир.

Поддерживаются режимы Legacy и Accurate.

Параметры можно определить автоматически или выбрать вручную.

# 3. Что рассчитывает плагин

| Показатель | Описание | Где используется |
| --- | --- | --- |
| S жилая | Суммарная площадь помещений типа 1 с учетом выбранной логики расчета. | Параметр Living / целевой параметр жилой площади. |
| S квартиры | Площадь помещений типов 1 и 2: жилые и нежилые помещения внутри квартиры. | Параметр Apartment / целевой параметр площади квартиры. |
| S общая с коэффициентами | Суммарная площадь всех типов помещений с применением коэффициентов. | Параметр TotalCoeff / целевой параметр общей площади с коэффициентами. |
| S общая без коэффициентов | Суммарная площадь помещений без применения коэффициентов. | Параметр TotalNoCoeff / целевой параметр общей площади без коэффициентов. |
| Количество жилых помещений | Количество помещений с кодом типа 1. | Параметр RoomsCount, если выбран или найден. |
| Округленная площадь помещения | Покомнатное значение площади после округления. | RoundArea, если целевой параметр доступен. |
| Округленная площадь с коэффициентом | Покомнатное значение площади с коэффициентом после округления. | RoundCoeffArea, если целевой параметр доступен. |

# 4. Реализованные сущности

| Сущность | Назначение для пользователя | Источник / место хранения |
| --- | --- | --- |
| Room / Помещение | Основная единица расчета. Из помещения читается площадь, ID квартиры, тип помещения и в помещение записываются результаты. | Autodesk Revit, категория OST_Rooms. |
| Level / Уровень | Используется для ограничения области расчета выбранным уровнем. | Autodesk Revit, элементы Level. |
| ID квартиры | Объединяет помещения в одну квартиру. Все помещения с одинаковым ID считаются частью одной квартиры. | Параметр Room, обычно Text/String. |
| Тип помещения | Определяет, как помещение участвует в расчете и какой коэффициент применяется. | Параметр Room, рекомендуется Integer 1..5. |
| Коэффициенты | Задают правила учета типов помещений в площади с коэффициентами. | Поля интерфейса, сохраняются в settings.json. |
| CalculationOptions | Набор пользовательских настроек для запуска расчета. | Формируется плагином из интерфейса. |
| WriteTargets | Список параметров, куда будут записаны итоги расчета. | Автоподбор или ручной выбор пользователя. |
| ApplyReport | Отчет о выполнении: обновленные помещения, пропуски, предупреждения, ошибки. | Отображается в интерфейсе после расчета. |
| SettingsDto / settings.json | Сохраненные пользовательские настройки между запусками. | %APPDATA%/Apartmentography/settings.json. |

# 5. Коды типов помещений

| Код | Тип помещения | Коэффициент по умолчанию | Участие в расчетах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилое помещение | 1.0 | Входит в S жилая, S квартиры, S общая с коэффициентами, S общая без коэффициентов; увеличивает RoomsCount. |
| 2 | Нежилое помещение | 1.0 | Входит в S квартиры, S общая с коэффициентами, S общая без коэффициентов. |
| 3 | Лоджия | 0.5 | Входит в общие площади; в площади с коэффициентами учитывается с коэффициентом лоджии. |
| 4 | Балкон | 0.3 | Входит в общие площади; в площади с коэффициентами учитывается с коэффициентом балкона. |
| 5 | Терраса | 1.0 | Входит в общие площади; в площади с коэффициентами учитывается с коэффициентом террасы. |
| Иное | Неизвестный тип | Коэффициент нежилого | Обрабатывается как нежилое помещение по умолчанию. |

# 6. Подготовка модели перед расчетом

Перед запуском расчета рекомендуется проверить модель:

Убедиться, что в модели созданы помещения Room.

Убедиться, что помещения имеют корректную площадь.

Заполнить параметр ID квартиры для всех помещений, которые должны участвовать в расчете.

Заполнить параметр типа помещения кодами 1..5.

Проверить наличие целевых параметров для записи итогов.

Убедиться, что целевые параметры доступны для редактирования и не являются read-only.

Для нестандартных шаблонов заранее определить, какие параметры будут выбраны в ручном режиме.

# 7. Описание интерфейса

| Блок интерфейса | Назначение |
| --- | --- |
| Область расчета | Позволяет выбрать расчет по всем уровням или по одному уровню модели. |
| Выбор уровня | Активен, если выбран режим расчета по выбранному уровню. |
| Учитывать двухуровневые квартиры | Добавляет к расчету все помещения квартир, встречающихся на выбранном уровне. |
| Параметры расчета | Содержит выбор округления, режима Accurate и настройки дуплексов. |
| Коэффициенты | Позволяет задать коэффициенты для жилого, нежилого, балкона, лоджии и террасы. |
| Приоритет записи | Управляет тем, какие параметры предпочитать при автоподборе: расчетные/числовые или текстовые. |
| Ручной выбор параметров | Позволяет явно выбрать параметры ID квартиры, типа помещения и целей записи. |
| Статус | Показывает текущее состояние: загрузка, готовность, расчет, результат или ошибка. |
| Сообщение валидации | Показывает ошибки ввода, предупреждения и сведения о частичном выполнении. |
| Кнопка «Рассчитать» | Запускает валидацию, расчет и запись результатов в модель. |

# 8. Быстрый сценарий расчета

Используйте этот сценарий для типовой модели, где параметры называются ожидаемо и могут быть найдены автоматически.

Откройте модель Revit.

Запустите команду «Квартирография».

Выберите область расчета: все уровни или выбранный уровень.

При необходимости включите учет двухуровневых квартир.

Проверьте шаг округления и коэффициенты.

Оставьте ручной выбор параметров выключенным.

Нажмите «Рассчитать».

Проверьте статус выполнения и сообщения внизу окна.

Проверьте заполнение целевых параметров в помещениях Revit.

# 9. Сценарий ручной настройки параметров

Используйте этот сценарий, если автоподбор не нашел параметры или в проекте используется нестандартный шаблон.

Включите опцию «Ручной выбор параметров».

В поле «Параметр номера квартиры (ID)» выберите параметр, содержащий ID квартиры.

В поле «Параметр типа помещения» выберите параметр с кодом типа 1..5.

В блоке «Куда записывать итоги по квартире» выберите целевые параметры для S жилая, S квартиры, S общая с коэффициентами, S общая без коэффициентов.

При необходимости выберите параметр для количества жилых помещений.

Проверьте коэффициенты и шаг округления.

Нажмите «Рассчитать».

Проверьте отчет и значения в параметрах помещений.

# 10. Расчет по выбранному уровню и дуплексам

Если выбран расчет по одному уровню, плагин по умолчанию учитывает помещения только этого уровня. Если включена опция «Учитывать двухуровневые квартиры», плагин сначала определяет ID квартир, которые встречаются на выбранном уровне, а затем добавляет все помещения этих квартир с других уровней.

Опцию следует включать для квартир, помещения которых расположены на нескольких уровнях.

Если ID квартиры на выбранном уровне не заполнен, дуплекс не может быть корректно определен.

Для контроля результата после расчета проверьте UpdatedRooms и значения параметров у помещений на обоих уровнях.

# 11. Режимы расчета Legacy и Accurate

| Режим | Как работает | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
| Legacy | Сначала округляется площадь каждого помещения и площадь с коэффициентом каждого помещения, затем значения суммируются по квартире. | Когда нужно сохранить логику, близкую к покомнатному суммированию округленных значений. |
| Accurate | Сначала суммируются исходные площади и площади с коэффициентом по квартире, затем округляются итоговые значения. | Когда требуется более точная агрегация итогов по квартире. |

# 12. Правила записи результатов

В Area-параметры Revit значения записываются во внутренних единицах Revit.

В Number-параметры значения записываются как числа в м².

В String/Text-параметры значения записываются как текст в текущей культуре Windows.

Количество жилых помещений может записываться в Integer, Number или String-параметр.

Если параметр не найден или недоступен для записи, значение пропускается.

Если часть значений не записана, пользователь получает сообщение о частичном выполнении.

# 13. Отчет выполнения

| Поле отчета | Что означает |
| --- | --- |
| Обновлено помещений | Количество Room-элементов, в которые удалось записать хотя бы одно значение. |
| Пропущено | Количество Room-элементов, в которые не было записано ни одного значения. |
| Предупреждения | Информационные сообщения: например, сведения об автоподборе или fallback-логике. |
| Ошибки | Проблемы записи, отсутствующие параметры, ошибки транзакций или другие исключения. |
| Частично выполнено | Расчет был запущен, но часть параметров не удалось записать. |

# 14. Частые ошибки и действия пользователя

| Ситуация | Возможная причина | Что сделать |
| --- | --- | --- |
| Плагин не находит параметры | Имена параметров не соответствуют словарю автоподбора или типы параметров нестандартные. | Включить ручной выбор параметров и выбрать источники/цели явно. |
| Сообщение о некорректных коэффициентах | Введено отрицательное, пустое или нечисловое значение. | Исправить коэффициенты; допустимы числа с точкой или запятой. |
| Обновлено 0 помещений | Нет ID квартиры, не выбраны цели записи или параметры read-only. | Проверить заполнение ID, целевые параметры и доступность параметров для записи. |
| Расчет по уровню не учитывает часть квартиры | Квартира двухуровневая, но опция IncludeDuplex выключена или ID не заполнен. | Включить учет двухуровневых квартир и проверить ID квартиры. |
| Количество жилых помещений не записано | Не выбран или не найден целевой параметр RoomsCount. | Выбрать параметр RoomsCount в ручном режиме или добавить подходящий параметр в модель. |
| Результаты отличаются от ожидаемых | Выбран другой режим расчета или шаг округления. | Проверить Legacy/Accurate, шаг округления и коэффициенты. |
| Настройки не восстановились | Файл settings.json отсутствует, поврежден или был удален. | Настроить плагин заново; после успешного расчета настройки сохранятся повторно. |

# 15. Рекомендации BIM-координатору

Использовать единый параметр ID квартиры во всех помещениях квартиры.

Использовать Integer-параметр типа помещения с кодами 1..5.

Заранее определить целевые параметры для записи всех итогов квартирографии.

Проверить доступность целевых параметров для редактирования.

Перед массовым расчетом выполнить пробный расчет на одной секции или уровне.

Согласовать режим Legacy или Accurate и шаг округления с проектной методикой.

После первого расчета проверить несколько квартир вручную по эталонной таблице.

# 16. Рекомендации проектировщику

Перед расчетом убедиться, что помещения актуальны и площади пересчитаны Revit.

Не менять параметры записи во время выполнения расчета.

После расчета проверять отчет выполнения, особенно предупреждения и ошибки.

При изменении планировок запускать расчет повторно.

Если автоподбор не сработал, обращаться к BIM-координатору или использовать ручной режим по утвержденным параметрам.

# 17. Хранение настроек

Плагин сохраняет пользовательские настройки в локальный файл %APPDATA%/Apartmentography/settings.json. В файл попадают режим расчета, выбранный уровень, коэффициенты, параметры ручного режима, целевые параметры записи и приоритет записи.

Настройки локальны для текущего пользователя Windows.

Настройки не изменяют модель Revit сами по себе.

Если файл настроек поврежден, плагин запускается с настройками по умолчанию.

# 18. Контрольный чек-лист перед расчетом

| № | Проверка | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | В модели есть помещения Room. |  |
| 2 | Площади помещений актуальны. |  |
| 3 | ID квартиры заполнен для всех нужных помещений. |  |
| 4 | Тип помещения заполнен кодами 1..5. |  |
| 5 | Целевые параметры записи существуют. |  |
| 6 | Целевые параметры доступны для изменения. |  |
| 7 | Выбран правильный режим расчета Legacy/Accurate. |  |
| 8 | Проверены коэффициенты и шаг округления. |  |
| 9 | Для дуплексов включена соответствующая опция. |  |
| 10 | После расчета проверен отчет выполнения. |  |

# 19. Глоссарий

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Квартирография | Набор расчетных показателей по квартире: жилые, квартирные и общие площади, количество жилых помещений. |
| Room | Помещение Revit, используемое как источник данных и объект записи результатов. |
| ApartmentId | Идентификатор квартиры, объединяющий помещения в одну квартиру. |
| TypeCode | Код типа помещения 1..5. |
| Legacy | Режим расчета с покомнатным округлением до суммирования. |
| Accurate | Режим расчета с округлением после суммирования исходных значений. |
| WriteTargets | Целевые параметры записи результатов. |
| ApplyReport | Отчет о выполнении операции записи. |
| Dupleх / двухуровневая квартира | Квартира, помещения которой расположены на нескольких уровнях. |

# 20. Итог

Плагин «Квартирография» предназначен для регулярного расчета и записи квартирографии в модели Revit. Для корректной работы критичны качество исходных Room-данных, единый параметр ID квартиры, корректный код типа помещения и заранее согласованные целевые параметры записи. При соблюдении этих условий плагин позволяет быстро получать воспроизводимые результаты и снижает объем ручного заполнения параметров.